تحقیق                                             ابوالفضل صحرائی

در تحلیل و طراحی سیستم‌های کنترل خطی (به‌ویژه سیستم‌های مرتبه دوم استاندارد)، مکان قرارگیری قطب‌های حلقه بسته در صفحه مختلط s تعیین‌کننده رفتار گذرا و سرعت پاسخ سیستم است. سؤال اصلی این است که چرا با دور شدن قطب‌ها از محور موهومی (حرکت به سمت چپ صفحه s)، سرعت سیستم افزایش یافته و پارامترهایی نظیر زمان صعود (Rise Time) و زمان نشست (Settling Time) کاهش می‌یابند؟

برای درک عمیق‌تر بدون درگیر شدن اولیه با فرمول‌ها، می‌توان یک سیستم کنترلی را مشابه سیستم تعلیق یک خودرو (مجموعه‌ای از یک فنر و یک کمک‌فنر/دمپر) در نظر گرفت که هدف آن رساندن بدنه به یک موقعیت مشخص است. در این مدل ذهنی، صفحه مختلط  s نقشه شخصیت سیستم است:

- محور عمودی (محور موهومی  jω) نماینده نوسان، جهش و بالا و پایین پریدن سیستم است.

- محور افقی (محور حقیقی σ )نماینده ترمز، اصطکاک و میرایی (خفه کردن نوسانات) در سیستم است. هرچه از محور عمودی دورتر شده و به سمت چپ برویم، قدرت این «ترمز» بیشتر می‌شود.

- فاصله شعاعی تا مبدأ مختصات (ωₙ): نماینده سفتی فنر و شتاب اولیه سیستم است. هرچه قطب از مرکز دورتر باشد، سیستم پرانرژی‌تر و چابک‌تر است.

. 3روابط ریاضی و ارتباط با شاخص‌های زمانی

تابع تبدیل استاندارد یک سیستم مرتبه دوم زیرمیرا (0 < ζ < 1) به صورت زیر تعریف می‌شود:

G(s) = ωₙ² / (s² + 2ζωₙs + ωₙ²)

ریشه‌های مخرج (قطب‌های سیستم) در صفحه s عبارت‌اند از:

s = -σ ± jωd = -ζωₙ ± jωₙ√(1 - ζ²)

پاسخ پله واحد این سیستم در حوزه زمان به شکل زیر است:

y(t) = 1 - [ e^(-σt) / √(1 - ζ²) ] × sin(ωd·t + φ)

الف) تأثیر بر زمان نشست (Settling Time - ts)

تعریف: زمانی که طول می‌کشد تا نوسانات پاسخ گذرا از بین برود و خروجی سیستم در حول مقدار نهایی خود (معمولاً بازه خطای ۲٪) آرام بگیرد.

تحلیل: فاصله افقی قطب تا محور موهومی برابر با σ = ζωₙ است. در معادله پاسخ زمانی، عبارت e^(-σt) نقش یک پوش نمایی میراکننده (Envelope) را ایفا می‌کند.

نتیجه: هرچه قطب بیشتر به سمت چپ برود، عدد σ بزرگ‌تر می‌شود. بزرگ شدن σ باعث می‌شود عبارت e^(-σt) بسیار سریع‌تر به سمت صفر میل کند و نوسانات سیستم زودتر خفه شوند:

ts ≈ 4 / σ = 4 / (ζωₙ)

ب) تأثیر بر زمان صعود (Rise Time - tr)

تعریف: زمانی که طول می‌کشد تا پاسخ سیستم در اولین خیز خود از صفر به ۱۰۰٪ مقدار نهایی (یا از ۱۰٪ به ۹۰٪) برسد.

تحلیل: وقتی قطب از محور موهومی و مبدأ مختصات دور می‌شود، فرکانس طبیعی سیستم (ωₙ = √(σ² + ωd²)) افزایش می‌یابد. افزایش ωₙ به معنای افزایش شتاب ذاتی و چابکی سیستم در لحظه شروع حرکت است.

نتیجه: با دور شدن قطب از مرکز و محور موهومی، سیستم با سرعت و شتاب اولیه بیشتری به سمت مقدار مطلوب حرکت می‌کند و زمان صعود کاهش می‌یابد:

tr = (π - θ) / ωd ≈ 1.8 / ωₙ

۴. پرسش کلیدی و رفع ابهام: تداخل سرعت صعود و فراجهش (Overshoot)

صورت سؤال ایجاد شده:

«وقتی قطب را به سمت چپ می‌بریم، هم سیستم زودتر به مقدار مطلوب می‌رسد (ts کمتر) و هم سریع‌تر بالا می‌رود (tr کمتر). آیا این دو با هم تداخل ندارند؟ قاعدتاً وقتی سیستمی با سرعت بیشتری بالا می‌رود، باید به دلیل شتاب زیاد از هدف رد شود و یک فراجهش (Overshoot) بزرگ‌تر بزند؛ چرا این اتفاق نمی‌افتد؟»

پاسخ تحلیلی و رفع ابهام:

شهود فیزیکی پشت این سؤال کاملاً درست است؛ اگر در سیستمی فقط سرعت بالا رفتن زیاد شود، قطعاً فراجهش (Overshoot) افزایش می‌یابد. اما نکته کلیدی در صفحه s این است که با بردن قطب به سمت چپ، همزمان با افزایش سرعت، قدرت «ترمز» (میرایی) سیستم نیز تقویت می‌شود.

برای درک دقیق‌تر، سه نوع حرکت قطب در صفحه s را از هم تفکیک می‌کنیم:

۱. حرکت کاملاً افقی به سمت چپ (ثابت ماندن ارتفاع ωd)

اتفاق فیزیکی: شما سرعت نوسان (ωd) را ثابت نگه داشته‌اید اما قدرت ترمز و میرایی (σ) را به شدت افزایش داده‌اید.

نتیجه در خروجی: نه تنها زمان نشست (ts) کوتاه‌تر می‌شود، بلکه به دلیل قوی‌تر شدن ترمز سیستم، درصد فراجهش (Overshoot) کاهش می‌یابد! اگر به اندازه کافی به چپ برویم، فراجهش به صفر می‌رسد.

۲. حرکت شعاعی و مورب به سمت چپ (ثابت ماندن زاویه قطب و ضریب میرایی ζ)

اتفاق فیزیکی: وقتی قطب را در امتداد یک خط صاف که از مبدأ می‌گذرد دور می‌کنیم، هم قدرت فنر (شتاب) و هم قدرت کمک‌فنر (ترمز) به یک نسبت مساوی (مثلاً هر دو ۲ برابر) قوی‌تر می‌شوند.

نتیجه در خروجی: از آنجا که درصد فراجهش (Mp) صرفاً به نسبت بین شتاب و ترمز (یعنی ضریب میرایی ζ) وابسته است:

%Mp = 100 × e^( -πζ / √(1 - ζ²) )

درصد فراجهش ثابت می‌ماند و ذره‌ای تغییر نمی‌کند، اما کل پاسخ زمانی مانند فیلمی که روی «دور تند» (Fast Forward) قرار گرفته باشد، جمع‌تر شده و هم زمان صعود (tr) و هم زمان نشست (ts) به یک نسبت کاهش می‌یابند.

۳. چه زمانی سرعت بیشتر باعث افزایش Overshoot می‌شود؟ (حرکت عمودی به سمت بالا)

اتفاق فیزیکی: اگر قطب را به جای سمت چپ، به سمت بالا (دور شدن از محور افقی) ببریم، سرعت نوسان و خیز سیستم (ωd) را زیاد کرده‌ایم، بدون آنکه ترمز سیستم (σ) را قوی‌تر کنیم.

نتیجه در خروجی: در این حالت دقیقاً همان حدس شما رخ می‌دهد؛ زمان صعود (tr) کم می‌شود (سیستم تندتر بالا می‌رود)، اما چون ترمز سیستم به همان نسبت قوی نشده است، سیستم نمی‌تواند سرِ موقع بایستد و فراجهش (Overshoot) افزایش می‌یابد.